Приложение 3

Технические характеристики автобуса

(ПАЗ-4234-05 или аналог)

Основные характеристики

| Класс автобуса |  | Средний |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  | Городской / Пригородный |
| Колесная формула |  | 4х2 |
| Тип кузова |  | Несущий, вагонной компоновки |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 8165 |
|  | Ширина | 2500 |
|  | Высота | 2960 |
| База, мм |  | 4345 |
| Высота потолка в салоне, мм |  | 1965 |
| Количество / ширина дверей, мм |  | Две пневматические двери / 726 |
| Рулевой механизм |  | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS. |
|  | Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы. |
|  | Стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. |
| Вентиляция |  | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах |
| Емкость топливного бака, л |  | 105 |
| Мост |  | КААЗ |
| Масса / , кг | Снаряженная | 6445 |
|  | Полная | 10500 |
| Число мест | Общее | 50 |
|  | Посадочных | 30 |
| Сцепление |  | Однодисковое, сухое |
| Силовой агрегат (Дизельный) |  |  |
| Двигатель (тип) |  | Cummins ISF 3.8 |
| Расположение |  | Переднее, продольное |
| Количество и расположение цилиндров |  | 4R |
| Нормы экологической безопасности |  | Euro-5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 |  | 3,76 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). |  | 122 (165.9) при 2600 мин-1 |
| Степень сжатия |  | 17,2 |
| Максимальный крутящий момент |  | 592 (1300...1700) |
| Прочие характеристики |  |  |
| Окраска кузова |  | Цвет - белый. |
| Двери |  | Две двери пневматическая, двухстворчатые электроуправляемые, оснащены аварийными кнопками для выхода пассажиров. |
| Окна |  | Одинарные стекла, установлены в резиновых уплотнителях. |
| Сидения для пассажиров |  | Сидения раздельные, высокая спинка |
| Сиденье водителя |  | Подрессоренное |
| Ремни безопасности |  | Установлен на месте водителя |
| Система отопления |  | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
| Зеркала заднего вида |  | 3 штуки |
| Освещение |  | Комбинированные фары головного освещения, горизонтальные задние фонари, задняя противотуманная фара. |
| Интерьер |  | Перегородка с поручнем сзади водителя, солнцезащитная штора водителя, молоточки для аварийного разбивания окон, возможно аварийное открытие дверей салона. |
| Комплектация |  | Домкрат, запасное колесо, набор инструментов. |
| Дополнительные опции |  |  |
| Автономный воздушный отопитель. |  |  |
| Тахограф |  |  |