Приложение № 12

Технические характеристики

Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702ЕМ-03

| Экскаватор-погрузчик с двухчелюстным ковшом и гидравлически смещаемой осью копания, мощность 78 л.с., полный привод, экскаваторный ковш 0,17 куб.м., глубина копания 4100 мм., погрузочный ковш 0,54 куб.м., 6-ти секционный гидрораспределитель. |  |
| --- | --- |
| Базовый трактор | Беларус-92П |
| Эксплутационная мощность, л.с. | 78 при 2200 об /мин |
| Транспортная скорость, км/ч | 18 |
| Эксплутационная масса, кг | 7100 |
| Длина в транспортном положении, мм | 6300 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 3800 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 |
|  | Экскаваторное оборудование |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0,18 |
| Ширина ковша, мм | 610 |
| Глубина копания, мм | 4100 |
| Погрузочная высота, мм | 3500 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град. | 170 |
|  | Фронтальное погрузочное оборудование |
| Грузоподъёмность, кг | 1000 |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0,54 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 |
| Высота разгрузки, мм | 3400 |
| Вылет кромки ковша, мм | 680 |
|  | Фронтальное бульдозерное оборудование |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
| Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям ТУ завода-изготовителя в течение 12 месяцев с дня ввода в эксплуатацию или 1500 мтч в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит ранее, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |