Приложение № 19

Технические характеристики

Автомобиль бортовой с КМУ 732322 (КАМАЗ-4308)

Бортовой автомобиль на базе шасси КАМАЗ 4308-25 (колесная формула 4х2, двигатель Cummins 4 ISBe4 185 (номинальная мощность 185 л.с., Евро-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), КПП ZF6, рестайлинговая кабина без спального места, топливный бак 210 л) c крано-манипуляторной установкой за кабиной:

UNIC URV-504 (Япония, тросовая подвеска крюка, управление с земли с обеих сторон)

(макс. г/п на вылете 4,1м – 3030 кг; г/п на макс. вылете 10,6 м – 830 кг; количество секций - 4) с дополнительными опорами в хвостовой части

| Количество секций стрелы | 4 |
| --- | --- |
| Грузовой момент, тм | 12,4 |
| Рабочий радиус, м | 0,67 – 10,6 |
| Максимальная грузоподъемность при рабочем радиусе 4,1 м, кг | 3 030 |
| Максимальная грузоподъемность при максимальном рабочем радиусе, кг | 830 |
| Длина стрелы, м | 3,57 – 10,84 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 7,27/21,5 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 12,0 |
| Высота поднятия крюка, м | 12,7 |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 12,5 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
| Скорость вращения колонны, об/мин. | 2,5 |
| Длина грузового каната, м | 68,0 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 19,4 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 3,8 |
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 13,0 |
| Производительность гидравлического насоса при 1400 об/мин, л/мин. | 60 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 59 |
| Вес, кг | 1 575 |

Металлическая бортовая европлатформа после установки КМУ, габаритные (внешние) размеры ДхШхВ, мм: 5400х2550х730.