Приложение № 1

Технические характеристики

Кран автомобильный КС-65713-5 на шасси КАМАЗ 6560-43

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 160 |
| Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 50/3,2 |
| Длина стрелы, м | 11,5 - 34,1 |
| Максимальная высота подъема крюка, м |  |
| - с основной стрелой 34,1 м | 34,5 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,5 м на вылете 5,0 м, м | 8,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин |  |
| - номинальная (с грузом массой до 50,0 т) | 3,6 |
| - увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 7,2 |
| - максимальная (кратность полиспаста 1) | 38,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,15 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,1 до 1,2 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 50 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м |  |
| - при полностью выдвинутых выносных опорах | 7,2 х 7,0 |
| - при втянутых секциях выносных опор | 6,73 х 4,63 |
| Колесная формула базового автомобиля | 8 х 8 |
| Двигатель базового автомобиля | дизельный |
| - модель | КамАЗ-740.632-400 |
| - мощность, кВт | 294 |
| Габариты крана в транспортном положении, м, (длина х ширина х высота) | 13,9 х 2,5 х 3,99 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы крана, лет | 13 |

- Основные параметры

- Технические характеристики

- Основные параметры

- Технические характеристики

- Основные параметры КС-65713-5

- Технические характеристики КС-65713-5