Приложение № 13

Технические характеристики

Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702ЕВ

| Базовый трактор "Беларус" | 92П |
| --- | --- |
| Номинальное тяговое усилие трактора, кН, не менее | 14 |
| Эксплуатационная мощность дизеля, кВт для тракторов 82.1; 82.2; 82П; 892 | 57,4 |
| Эксплуатационная мощность дизеля, кВт для тракторов 950; 950.2 | 66 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 18 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, градусов не менее | 13 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 190 |
| Давление в гидросистеме трактора, ограничиваемое предохранительным клапаном гидрораспределителя, МПа | 20 |
| Размер шин базового трактора, дюйм — передних колес (для 82.1) — задних колес (для 82.1) | 360/70R24 11,2-20 18,4R34 16,9R38 |
| Давление воздуха в шинах, МПа: — передних колес — задних колес | 0,24 0,18 |
| Колея, мм - передних колес (для 82.1) - задних колес | 1880 1600 1800 |
| Давление в гидросистеме экскаваторного оборудования, ограничиваемое предохранительным клапаном гидрораспределителя, МПа | 16 |
| Минимальный радиус поворота в транспортном положении, м, не более | 6,9 |
| Габаритные размеры машины с фронтальным навесным оборудованием и экскаваторным оборудованием в транспортном положении, мм |  |
| - длина | 6950 |
| - ширина, не более | 2400 |
| - высота | 3800 |
| Распределение эксплуатационной массы экскаватора-погрузчика в транспортном положении, кг - на переднюю ось, не менее - на заднюю ось | 1200 5000 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6200 |
| Часовой расход топлива за основное время работы, л/ч, не более | 8,3 |
| Экскаваторное оборудование |  |
| Вместимость основного ковша, м куб. не менее: |  |
| - геометрическая | 0,25 |
| - номинальная | 0,28 |
| Максимальная кинематическая глубина копания, мм, не менее | 4100 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм, не менее | 5450 |
| Максимальная высота погрузки, мм, не менее | 3500 |
| Наличие грейферного ковша | отсутствует |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, не менее | 170° |
| Поперечное перемещение экскаваторного оборудования | отсутствует |
| Величина поперечного перемещения от продольной оси, мм Продолжительность рабочего цикла (при максимальной глубине копания), с, не более | 25 |
| Масса экскаваторного оборудования, кг, не более | 1750 |
| Бульдозерное оборудование |  |
| Ширина отвала, мм, не менее | 2240 |
| Высота отвала, мм, не менее | 620 |
| Заглубление отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее (для остальных тракторов) | 100 |
| Угол резания отвала | 60° |
| Угол поворота отвала относительно продольной оси |  |
| Задний угол отвала, не менее | 20° |
| Масса бульдозерного оборудования, кг, не более | 800 |
| Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям ТУ завода-изготовителя в течение 12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 1500 мтч в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит ранее, но не более 18 месяцев с даты поставки. |  |