Приложение № 18

Технические характеристики

Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 732407 (КАМАЗ-43118)

Бортовой автомобиль на базе шасси КАМАЗ 43118-46 (колесная формула 6х6, двигатель 740.662 (Евро-4, номинальная мощность 300 л.с.), модель КП 154, топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, МКБ, МОБ, рестайлинговая кабина без спального места, ТСУ-крюк-петля) с крано-манипуляторной установкой за кабиной:

Palfinger INMAN IT 150 (Россия, тросовая подвеска крюка, управление с сиденья оператора на колонне) (грузовой момент 15,0 т*м, макс. г/п на вылете 2,0 м – 6600 кг; г/п на макс.вылете 19,0 м – 300 кг)

| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт. |
| --- | --- |
| Грузовой момент | 15,0 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 6 600 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 6 600 кг (2,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 400 кг (7,4 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 800 кг (10,3 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 300 кг (19,0 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 300 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 19,0 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 19,5 м |
| Максимальная глубина опускания | 19,5 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 420 град. |
| Место управления | С сиденья |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор | 5 630 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2 900 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Рабочее давление | 24 МПа |
| Размер по осям шпилек | 703 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1 200 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 5 300 х 2 500 х 2 500 |

Металлическая бортовая платформа после установки КМУ, внутренние размеры ДхШхВ, мм: 6112х2470х730. ДЗК на заднем свесе.