|  | Приложение 8 к Приложению 8 к договору оказания услуг по передаче электрической электроэнергии от _____________№____ |
| --- | --- |

Порядок технической проверки средств учета и порядок осуществления замены приборов учета у Потребителей Заказчика.

Настоящий Порядок устанавливает механизм определения достоверной работы комплексов учета электроэнергии, фиксирующих отпуск электроэнергии в сети Потребителей Заказчика, в сети смежных территориальных сетевых организаций, а также достоверность поступления электроэнергии по точкам поставки в распределительные сети Исполнителя.

Порядок осуществления замены приборов учета у Потребителей Заказчика.

- Техническая проверка средств учета

  - Техническая проверка включает визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) и схем соединения средств учета, проверку состояния средств учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний. Указанная проверка проводится не реже одного раза в год и может проводиться в виде инструментальной проверки.

Техническая проверка средств учета электрической энергии осуществляется в плановом и внеплановом порядке.

  - В случае если для проведения проверки приборов учета персоналу Исполнителя требуется допуск к энергопринимающим устройствам Потребителя, то Исполнитель в порядке, предусмотренном действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами уведомляет Потребителей о необходимости обеспечения допуска, с указанием даты и времени проведения такой проверки, а также информирует о последствиях недопуска к расчетным приборам учета.

  - Результатом технической проверки является признание средств учета электроэнергии исправными и допущенными к коммерческим расчетам по Договору на оказание услуги по передаче электрической энергии. Результаты проверки фиксируются в Акте технической проверки средств учета электроэнергии согласно форме Приложения 2 к Приложению 8 Приложения 8 настоящего Договора. Акт технической проверки средств учета электроэнергии подписывает Исполнитель и лица, принимавшие участие в проверке (при отказе участника, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, или не согласного с заключением, в акте указывается причина). Количество составленных экземпляров должно соответствовать числу участников принимавших участие в проверке.

В случаях несоответствия средств учета требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и другим нормативным документам, а так же при выявлении фактов выхода из строя или вмешательства в работу средств учета, средства учета признаются не пригодными для коммерческих расчетов и считаются таковыми до момента устранения выявленных нарушений.

В случае если представитель Заказчика не принимал участие в проведении проверки, Исполнитель направляет Заказчику копии актов проверки в течение трех  рабочих дней после их составления.

По окончании проверки средства учета, соответствующие требованиям раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, подлежат опломбированию.

  - По факту выявленного неучтенного потребления электрической энергии при проведении проверки Исполнителем составляется акт о неучтенном потреблении по формам указанным в Приложение 7 к настоящему договору.

- Порядок устранения замечаний

  - Несоответствие комплекса учета электроэнергии требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и другим нормативным документам фиксируется в Акте технической проверки с указанием пунктов Правил, которым не соответствуют выявленные нарушения. С целью приведения технических параметров к нормативным требованиям, специалистами Сторон в акте технической проверки определяется срок их устранения. Срок устанавливается исходя из расчета: не более пяти рабочих дней на одну точку учета, если работы не связаны с заменой измерительных трансформаторов. Представителями Сторон, производящими техническую проверку комплекса учета, срок устранения замечаний может быть определен более пяти рабочих дней, исходя из индивидуальных особенностей электроустановки. При готовности Потребителя к устранению замечаний, указанных в акте технической проверки, Заказчик обязан указать Потребителю на необходимость оформить письменный запрос Исполнителю для получения разрешения на снятие пломб (иных приспособлений, исключающих несанкционированный доступ к цепям учета электроэнергии) с элементов комплекса учета электроэнергии.

  - В случае нарушения срока устранения замечаний, определенного Актом технической проверки, учет признается непригодным к коммерческим расчетам, т.е. потребление электроэнергии в таком случае признается безучетным.

- Замена приборов учета

- Заказчик, получивший запрос от Потребителя на установку (замену) прибора учета, обязан в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения согласовать его с Исполнителем.

- Исполнитель в течение двенадцати рабочих дней со дня получения запроса на установку (замену) прибора учета от Заказчика, и в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета.

- Ответ о согласовании или об отказе в согласовании должен быть направлен Исполнителем лицу, направившему запрос, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения такого запроса.

- Согласование места установки, схемы подключения, а также метрологических характеристик прибора учета не требуется в случае замены ранее установленного прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, если при этом не изменяется место установки прибора учета и если метрологические характеристики устанавливаемого прибора учета не хуже, чем у заменяемого прибора учета.

- Заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения заявки от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности))  о необходимости снятия показаний существующего прибора учета (далее - заявка), осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа направляет ее Исполнителю способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления.

- Исполнитель в течение одного рабочего дня со дня получения заявки от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) уведомляет о ее получении Заказчика способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления.

- Исполнитель в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки обязан рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязана согласовать с собственником иные дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а также уведомить способом, позволяющим подтвердить факт получения, о согласованных дате и времени Заказчика. При этом предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через три рабочих дня с даты, предложенной в заявке.

- В согласованные дату и время Исполнитель осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются в Акте проверки прибора учета (Приложение к Приложению 8 настоящего Регламента), который должен быть подписан Исполнителем, собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), а также Заказчиком, в случае его участия. Исполнитель обязан передать лицам, подписавшим Акт проверки, по одному экземпляру такого акта. Если Заказчик не участвовал при совершении указанных действий, то Исполнитель в течение одного рабочего дня со дня составления акта проверки передает ему копию акта.

- В случае если Исполнитель имеет намерение демонтировать прибор учета, установленный на границе балансовой принадлежности со смежной сетевой организацией, то он обращается в смежную сетевую организацию с заявкой о необходимости снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а копию заявки направляет Заказчику.

- Исполнитель в целях выявления собственников энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), не выполнивших в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета, вправе без взимания платы проводить проверки наличия или отсутствия приборов учета, а также запрашивать и получать у Заказчика информацию о наличии или отсутствии приборов учета в отношении энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям Исполнителя.

- При получении запроса от Исполнителя о наличии или отсутствии приборов учета в отношении энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединенных к его объектам электросетевого хозяйства, Заказчик обязан составить и передать ответ в срок, который составляет не более двух месяцев.

- Исполнитель направляет собственнику энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), не выполнившему в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета, уведомление способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в котором в том числе указывается необходимость обеспечения допуска к местам установки приборов учета, предлагаемые дата и время совершения действий по установке приборов учета, места установки приборов учета, информация о действиях, которые в соответствии с настоящим разделом такая организация вправе предпринять в случае, если ей будет отказано в доступе к месту установки приборов учета. К уведомлению прилагается проект договора, регулирующего условия установки приборов учета. Существенные условия указанного договора утверждаются уполномоченным федеральным органом.

- При неполучении в течение пяти рабочих дней Исполнителем ответа от указанного собственника или при получении его ответа об отказе Исполнитель вправе установить прибор учета на принадлежащих ему объектах электросетевого хозяйства в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Исполнителя и энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) указанного собственника, и осуществить его допуск в эксплуатацию в порядке, установленном настоящим документом, с приглашением собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства).

- Установленный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию.

- Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой его установки.

- Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей: Исполнителя; Заказчика;  Потребителя.

- В случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок Исполнитель или Заказчик, получившие заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета обязаны направить предложение о новых дате и времени осуществления работ не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения его заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня получения заявки.

- Исполнитель или Заказчик, получившие заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета в течение трех рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке.

- Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются Исполнителем, а в случае если Исполнитель не явился в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются Заказчиком, участвующим в процедуре допуска. Установленную Заказчиком контрольную пломбу и (или) знаки визуального контроля Исполнитель вправе заменить при проведении первой инструментальной проверки.

- Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

- Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение двух рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, из указанных в Акте допуска прибора учета в эксплуатацию, и не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

Приложение: 1. Форма для однофазного прибора учета  «Акт допуска приборов учета в эксплуатацию»;

1.1. Форма для трехфазного прибора учета  «Акт допуска приборов учета в эксплуатацию»;

2. Форма «Акт  технической проверки средств учета  электроэнергии».

3. Форма «Акт замены приборов учета электроэнергии».

| Исполнитель __________ /____________ |  | Заказчик _____________/_____________ |
| --- | --- | --- |